Памятка оператору цифровой печати  на примере Xerox Versant 180

12 шагов по уменьшению брака при настройке печати на новый материал

Версия без изображения аппарата: удобно печатать, дополнять внутренними комментариями и использовать как чек-лист для оператора.

| № | Этап | Что сделать | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климат помещения и климатизация материалов | Хранить материалы при температуре 17–25 °C и относительной влажности 35–55%. Акклиматизировать материал не менее 24 часов. | Качественный перенос и закрепление тонера, отсутствие застреваний. |
| 2 | Загрузка бумаги | Загружать материал так, чтобы волокна были параллельны передней кромке. Следовать указаниям на упаковке бумаги. При необходимости учитывать сторону печати/подачи для конкретного лотка. | Печать на более плотных материалах без застреваний. |
| 3 | Настройка параметров в Библиотеке материалов | Выбрать тип материала и плотность в соответствии с особенностями материала. | Печать на материале с учётом всех необходимых настроек. |
| 4 | Проверка и настройка переноса на лице и обороте | Напечатать пробный отпечаток: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Настройки лотка для бумаги» → «Настройки пользователей бумаги» → «Настройки передачи изображения». Затем ввести нужные значения. | Точное и качественное воспроизведение цветов, заливок и градиентов; устранение мелких пятен и неоднородного цвета. |
| 5 | Проверка скручивания материала | При деформации пробного отпечатка из шага 4 настроить выпрямление: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Регулировка скручивания бумаги». Использовать предустановки или ручную коррекцию скручивания. | Точное совмещение лица и оборота, готовность к финишной обработке. |
| 6 | Проверка и настройка закрепления | При плохом закреплении на пробном отпечатке из шага 4: установить меньшую температуру для термозависимых материалов — тонкие плёнки, самоклейки и др.; или большую температуру при слабом запекании плотных материалов. Меню: «Настр. температуры фьюзера». | Печать на сложных материалах, качественное запекание для широкого спектра материалов. |
| 7 | Проверка и настройка совмещения лица и оборота | Напечатать пробный отпечаток: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Коррекция выравнивания». Затем отсканировать его через автоподатчик для автоматической настройки. | Точное позиционирование и совмещение лицевой и оборотной стороны на листе. |
| 8 | Проверка и настройка однородной плотности | Напечатать пробные отпечатки: «Системные настройки» → «Общие настройки режимов» → «Обслуживание» → «Коррекция однородности плотности». Отсканировать их со стекла экспонирования для автоматической настройки. Для исключения просвечивания шаблон рекомендуется класть на 5 листов чистой бумаги. | Качественное и равномерное воспроизведение заливок и градиентов на странице от одной кромки до другой. |
| 9 | Калибровка материала | Провести процедуру калибровки с помощью ColorCal: Command WorkStation → «Общие» → «Инструменты» → «Калибровка», либо с панели управления ЦПМ. | Стабильная цветопередача, попадание в цветопробы, равномерные градиенты, качественные полутона. |
| 10 | Построение цветового профиля | Использовать стандартный профиль или откорректировать существующий выходной профиль: Command WorkStation → «Общие» → «Инструменты» → «Profile Manager». | Точная и корректная цветопередача, соответствие отраслевому стандарту. |
| 11 | Настройка линиатуры / растризации | Настроить линиатуру в соответствии с исходным изображением: драйвер → «Изображение» → «Режим растризации принтера». Для больших однородных областей — пониженная линиатура, например Line 150. Оптимальный баланс для большинства приложений — 200 dot. Для самых резких картинок и графики — 300 dot. | Максимальное качество печати для различных типов работ. |
| 12 | Условия освещённости | Просматривать отпечатки при освещённости около 500 lx и индексе цветопередачи источника света CRI > 90. | Корректная оценка цветопередачи. |

Короткий чек-лист перед запуском нового материала

☐ Материал акклиматизирован не менее 24 часов.

☐ Бумага загружена правильной стороной и с учётом направления волокон.

☐ В библиотеке материалов выбраны корректные тип и плотность.

☐ Проверены перенос, закрепление, скручивание и совмещение лица/оборота.

☐ Проведены калибровка и проверка цветового профиля.

☐ Отпечатки оценены при нормальном освещении: около 500 lx, CRI > 90.